1ª Questão - Questões descritivas.

- Defina Rede Local

Suas características são:

- Distância limitada

- Meio de transmissão comum a todos

- Opera entre 10Mbps e 10Gbps

- Alta confiabilidade

- Propriedade exclusiva

E seus objetivos principais são prover compartilhamento de recursos, redução de custos, compatibilização de documentos e aplicações, acesso a informações, atualizações rápidas e facilidade de comunicação.

- Para o Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z e IEEE 802.3ab), responda:

- É possível se utilizar cabo metálico como meio de transmissão ou somente a fibra óptica?

O cabo metálico também pode ser utilizado (1000Base-CX e 1000Base-T).

- Para este padrão foi utilizado o CSMA/CD modificado. Explique que modificação ocorreu, quando esta modificação é necessária e quando não é necessária.

A modificação foi o aumento do time slot de 64 para 512 bytes.

O CSMA/CD é necessário nas redes half-duplex. Isto porque elas utilizam hubs para conectar as estações, ao invés de utilizar switches, e os hubs não controlam o envio e o recebimento de quadros. Como a taxa de transmissão no Gigabit Ethernet é 100 vezes maior que a da Ethernet clássica, a máxima distância permitida para que cada estação possa escutar a linha e perceber se há alguma outra estação se comunicando antes de enviar seu próprio quadro se tornaria 100 vezes menor, ou seja, de 25m. Para que esta distância chegasse a um valor aceitável, a saída foi aumentar o tamanho do quadro e, consequentemente, seu tempo de transmissão.

Este padrão não é necessário nas redes full-duplex, já que os switches têm buffer e podem enviar os quadros quando querem, evitando as colisões.

- O Gigabit Ethernet conseguiu resolver o problema da qualidade de serviço (QoS)?

Não. Não existe QoS no Gigabit Ethernet. Quando desejado, ele precisa ser implementado nas camadas superiores.

- Explique o funcionamento e a aplicação para o hub, a ponte, o switch e o roteador.

HUB – Dispositivo de camada física. Trata-se de um repetidor de várias portas, que retransmite o sinal de um ponto para vários outros. As linhas conectadas a um hub operam a uma mesma velocidade, e as estações conectadas a ele estão em um mesmo domínio de colisão.

PONTE – Dispositivo de camada de enlace. É utilizada para conectar segmentos de uma mesma rede, interconectando redes que podem ser heterogêneas (configurações e velocidades diferentes) e isolando o tráfego entre elas. Domínios de colisão distintos para cada rede conectada.

SWITCH – Dispositivo de camada de enlace, semelhante à ponte. Faz a retransmissão de sinal de um ponto para vários, mas com a gerência do numero MAC do usuário. Fecha uma conexão lógica entre os mesmos, permitindo que somente eles recebam a transmissão. A diferença em relação à ponte é que switches normalmente conectam estações, não redes. Assim, todas pertencem a um mesmo domínio de colisão.

ROTEADOR – Dispositivo de camada de rede. É responsável por escolher o caminho de saída dos dados a serem enviados, de acordo com os endereços de rede das estações.

2a Questão– Um remetente CDMA utiliza a seguinte seqüência de chipping para codificar o sinal a ser transmitido.

Seqüência de chipping : (1,-1,1,-1,1,-1,1,1)

- Determine o sinal (forma de onda) na saída do canal após a codificação da informação a seguir: 101.

Obs. o bit 1 é representado por 1 e o bit 0 por –1.

- Explique como o receptor recupera o sinal recebido. Pode ser usado desenho para complementar a explicação.

Dado: di=m=1MZi,m.cmM

Para recuperar o sinal enviado, basta multiplicar o sinal recebido pela seqüência de chipping e dividir pelo número de bits da seqüência.

3a Questão– Dois nós em uma rede Fast-Ethernet half-duplex, iniciam uma transmissão de um quadro exatamente no mesmo instante. Os dois nós estão a 50m um do outro.

- Quanto tempo vai demorar para ocorrer a colisão? Considere par metálico como meio de transmissão (vp=2x108 m/s).

- Em quanto tempo cada um dos nós vai perceber que houve colisão.

- Considere que o nó A tem um quadro de 100 bytes para transmitir, se não houvesse colisão em quanto tempo este quadro seria totalmente entregue ao receptor?

- Supondo que a colisão acima seja a terceira colisão para o nó A, qual é o máximo tempo, em segundos, que este nó esperaria para uma nova transmissão? Desconsidere o tempo de interframe (interframe gap), considere apenas o atraso gerado pelo algoritmo de back-off.

- Qual a probabilidade do nó esperar o tempo do item (d)?

R = 100 Mbps

Vp = 2 x 108 m/s

a) 	2 x 108 m	---	1 s

25 m		---	tc

tc = 12,5 x 10-8 s

b) 	tpc = 2*tc = 25 x 10-8 s

c) 	100 bytes = 800 bits

tb = 1 / R = 1 x 10-8 s

tq = 800 x 10-8 s = 8 micro s

ttx = tq + tpc = 8 micro s + 250 ns = 8,25 micro s

d) 	Na 3ª colisão o valor máximo sorteado seria K=7. Assim:

tr = 512 tb x 7 = 3584 tb = 35,84 µs

e) 	P = 1/8 = 12,5%

4a Questão (15%) – O nó 222.222.222.220 acabou de ser inserido na rede, após sua inserção trocou informações somente com o nó 222.222.222.222. Agora o nó 222.222.222.220 enviou um pacote ARP com o endereço IP: 222.222.222.221. Como vai ficar a tabela ARP do nó que enviou o ARP, após a resposta desta ARP?

Tabela ARP da Estação 222.222.222.220

| IP da Estação | Numero MAC |
| --- | --- |
| 222.222.222.222 | 49-BD-D2-C7-56-2A |
| 222.222.222.221 | 88-B2-2F-54-1A-0F |

5a Questão (15%) – Os dois hosts da figura a seguir se comunicam através de um processo sendo executado na camada 7 (aplicação). Indicar por onde a informação vai trafegar na pilha OSI dentro da ponte e dentro do roteador. Justifique. Obs. pode ser resolvido nesta folha.

Conforme foi dito na questão 1c, que trata das características dos diversos dispositivos de interligação de estações, uma ponte é um dispositivo de camada de enlace, enquanto um roteador é um dispositivo de camada de rede.