- Cite cinco características que diferem as redes atuais.

- Diferencie os dois modos de interconexão: circuitos virtuais concatenados e sem conexão.

- Qual seria uma vantagem do tunelamento na interconexão de redes?

- Comente sobre um possível problema que pode ocorrer quando pacotes necessitam ser fragmentados? Como esse problema pode ser resolvido.

- Cite quatro características que diferenciam uma rede IP de uma rede ATM.

- Os dois modelos propostos para a interconexão IP x ATM são: Overlay e Peer. Quais as características principais de cada um?

- No modelo Classical IP over ATM:

  - O que são as LISs?

  - Qual o papel do servidor ARPATM?

  - Como ocorre a resolução de endereços IPxATM?

- No modelo LANE:

  - Quais os principais componentes de uma LANE e quais as suas funções básicas?

  - Pode-se ter mais que uma LANE na mesma nuvem ATM? Como elas se comunicam?

  - Explique como ocorre o envio de dados no modo broadcast.

  - Qual o papel do protocolo Flush?

- No modelo MPOA:

  - Quais suas características principais?

  - Como ocorre a resolução de endereços no MPOA?

- A interconexão Frame Relay x ATM se faz através do IWF. Quais as suas principais funções?

- Como pode ocorrer o mapeamento DLCI x VPI/VCI?

- Como o congestionamento é tratado na interconexão FR x ATM?

Trabalho de Pesquisa:

Com relação ao documento RGI (Regulamento Geral da Interconexão), quais os seus principais aspectos?