Ê Exercícios QoS

- A função densidade de probabilidade do atraso de uma rede é dada pela figura abaixo. Deseja-se que o atraso total (após a dejitter buffer) não ultrapasse 200 ms e a perda de pacotes no dejitter buffer não ultrapasse 5 %. Isto é possível? Caso não seja possível, tolera-se um atraso máximo de 400ms e uma perda de 10%. Isto é possível? Defina o playout delay mínimo de modo que a perda de pacotes não ultrapasse 5%.

5

0,1

0,5

[seg.]

- Um transmissor gera pacotes de voz a cada 20 ms. O 1º pacote de um talk-spurt foi gerado no instante 0,9 seg. e é recebido no instante 1 seg.. Os demais pacotes são recebidos nos instantes: 2º) 1,07 seg. ; 3º) 1,10 seg. ; 4º) 1,13 seg. ; 5º) 1,18 seg. ; 6º) 1,21 seg. ; 7º) 1,24 seg. ; 8º) 1,27 seg. ; 9º) 1,30 seg. ; 10º) 1,35 seg. .

A estimativa do receptor no instante do 1º pacote era: di = 80ms e Vi = 20 ms.

Calcular quantos pacotes são perdidos se o playout delay, que é fixado no instante de recebimento do 1º pacote com base na estimativa corrente considerando K=1. Repetir para  K=4. A seguir calcular as novas estimativas de di e Vi após o recebimento do último pacote, considerando U=0,05.

- Um roteador possui filas com três classes de prioridade. Alta, média e baixa. Em um dado instante tem-se:

  - Fila de alta prioridade (peso 5) - 20 pacotes de 20 bytes

  - Fila de média prioridade (peso 3) – 4 pacotes de 100 bytes

  - Fila de baixa prioridade (peso 2) – 2 pacotes de 200 bytes.

Determine os três primeiros pacotes transmitidos se o algoritmo WFQ é utilizado.

- O contrato de tráfego entre uma fonte rt-VBR e uma rede ATM possui os seguintes parâmetros: SCR = 100 cps, PCR = 200 cps, MBS = 3 células. O CDVT utilizado para a conexão é de 1 ms. A fonte gera o seguinte padrão de tráfego: 4 células espaçadas de 3 ms, seguidas de um intervalo de 11 ms sem células, e assim sucessivamente. Cada célula tem duração de 2 ms. Todas as células são geradas com CLP = 0. Aplique o algoritmo GCRA (mostre todos os cálculos da aplicação do algoritmo) e indique na tabela abaixo os parâmetros solicitados e quais células são consideradas conformes.

| # Célula | Ta | TATs | TATp | TATs - Ta | TATp - Ta | Conforme? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | 28 |  |  |  |  |  |
| 6 | 33 |  |  |  |  |  |
| 7 | 38 |  |  |  |  |  |
| 8 | 43 |  |  |  |  |  |

- Marque as alternativas corretas.

- A arquitetura DiffServ reserva recurso para cada fluxo na rede e, por isto, é a arquitetura mais adequada para se prover QoS em backbones.

- O protocolo RSVP é utilizado para reservar recursos na rede. A mensagem de PATH é a responsável por efetivar a reserva de recurso.

- A fragmentação de longos pacotes de dados em pacotes menores uniformiza o tamanho dos pacotes em redes VoIP e, em função disto, diminui o atraso médio e o jitter dos pacotes de voz.

- O dejitter buffer tem por função eliminar o jitter experimentado pelos pacotes. Para que o jitter seja completamente eliminado, o atraso total (incluindo o dejitter buffer) experimentado por todos os pacotes deve ser igual ao máximo atraso introduzido pela rede.

- Pacotes de voz em um serviço de telefonia sobre IP podem experimentar atrasos de até 1 segundo, sem perda de qualidade pelo ponto de vista do usuário.

- O sinal de vídeo é mais sensível a perda de pacotes do que o sinal de voz.

  - A estimativa do atraso (di) em uma rede multimídia é de 200 ms e estimativa do desvio (vi) é de 25 ms. O playout time do primeiro pacote de um talk spurt recebido é fixado com base nestas estimativas, utilizando o parâmetro k = 4. A tabela abaixo ilustra os instantes de transmissão e chegada de todos os pacotes do talkspurt. Há perda de pacotes? Caso positivo, quais pacotes serão perdidos por excesso de atraso?

| Pacote | Instante Transmissão | Instante Recepção |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 segundos | 10.2 |
| 2 | 10.02 | 10.25 |
| 3 | 10.04 | 10.3 |
| 4 | 10.06 | 10.33 |
| 5 | 10.08 | 10.36 |
| 6 | 10.1 | 10.39 |
| 7 | 10.12 | 10.4 |
| 8 | 10.14 | 10.42 |
| 9 | 10.16 | 10.45 |
| 10 | 10.18 | 10.5 |