Estudo Dirigido – NxGN

Nas questões abaixo marque verdadeiro (V) ou falso (F).

# (   ) O proxy P-CSCF é responsável pelo encaminhamento das mensagens SIP para o servidor de aplicação apropriado para cada serviço desejado em uma rede IMS.

# (   ) Na NGN-GSI, a entidade funcional T-17: TRCF é capaz de realizar a marcação e a remarcação de tráfego na camada de enlace de acordo com as tecnologias existentes na rede.

# (   ) Em uma rede IMS, os Application Servers (AS) hospedam e executam serviços, e interfaceiam com o P-CSCF usando SIP.

# (   ) Em uma rede IMS, o BGFC tem por objetivo minimizar o percurso da chamada, determinando em que ponto o acesso à rede de telefonia pública comutada deve ocorrer. Esta função é chamada de breakout.

# (   ) A gerência de desempenho dos serviços da NGN-GSI envolve o monitoramento de métricas de desempenho relativas aos serviços, tais como processamento de CPU e uso de disco.

# (   ) O SG também é chamado de softswitch.

# (   ) O protocolo BICC pode ser usado para encaminhar sinalização de chamada entre MGCs.

# (   ) Na NGN-GSI, a entidade funcional T-17: TRCF é responsável pela verificação de recursos do lado do núcleo do estrato de transporte.

# (   ) Em uma rede NGN é possível que um agente de usuário SIP estabeleça uma chamada com um terminal legado que utiliza sinalização SS7.

# (   )  O MGC utiliza o comando “Add” para associar uma terminação a um contexto.

# (   ) Um contexto é uma associação de várias terminações e está associado a uma TerminationID.

# (   ) Na NGN-GSI, a entidade funcional T-17: TRCF não é capaz de mapear parâmetros de QoS.

# (   ) Embora a arquitetura IMS seja voltada para redes convergentes multimídia sobre IP, ela permite pouca sinergia de funcionalidade no desenvolvimento de aplicações.

# (   ) O HSS é a base de dados principal de uma rede IMS.

# (   ) SIGTRAN é uma família de protocolos que provê serviço de datagramas confiável para os protocolos de telefonia SS7, mas que não suporta ISDN.

# (   ) Uma terminação é uma fonte de um ou mais fluxos de mídia, tais como canais TDM ou pacotes RTP.

# (   ) Gerenciamento de buffer é uma função que faz parte do estrato de serviços da NGN-GSI.

# (   ) Na NGN-GSI, a RACF fornece controle de QoS, incluindo reserva de recursos, controle de admissão e controle de portas. Entretanto, não preocupa-se com a seleção de redes, nem com a definição de políticas entre operadoras distintas.

# (   ) Uma das funções do componente MGC é realizar a resolução de endereços.

# (   ) Na NGN-GSI, o perfil de transporte armazena informações relativas a identificação dos terminais utilizados por um determinado usuário.

# (   ) Na NGN-GSI, a NACF realiza várias funções relativas a entrada de terminais na rede. Entretanto, não realizam o provisionamento dinâmico de endereços, uma vez que esta função é realizada no estrato de serviço.

# (   ) A autenticação no estrato de serviços da NGN-GSI envolve a entidade funcional que contém os perfis de serviço.

# (   ) Na NGN-GSI, probes serão inseridas na rede em um determinado dispositivo e retiradas da rede por dispositivos extratores, que retornarão ao dispositivo injetor as informações de desempenho medidas.

# (   ) Um dos poucos comandos originados pelo MG para o MGC é o comando “Notify”.

# (   ) Na NGN-GSI, a entidade funcional T-10: NACF é que toma a decisão final de admissão de um novo fluxo.

# (   ) Uma das entidades funcionais de suporte à aplicações e serviços da NGN-GSI são os servidores de aplicações SIP.

# (   ) Na NGN-GSI, a entidade funcional A-2: APL-GW-FE fornece acesso aos serviços através da interação com a entidade funcional S-3.

# (   ) O proxy I-CSCF é o primeiro ponto de contato de outras redes IMS com a rede IMS local.

# (   ) Na NGN-GSI, a entidade funcional T-9: Signalling Gateway interage unidirecionalmente com a entidade funcional S-9: Media Gateway Control a fim de encaminhar sinalização legada para NGN.

# (   ) Na NGN-GSI, a entidade funcional S-10: Breakout Gateway Control Function tem o mesmo objetivo principal que na rede IMS.

# (   ) Na NGN-GSI, a entidade funcional T-7: Trunking Media Gateway é responsável pela interconexão com centrais ou PABXs de redes legadas, enquanto a entidade funcional T-2: Access Node é responsável pela interconexão com adaptadores de terminais (ATAs).

# (   ) O MEGACO foi aprovado pelo IETF (H.248) e pelo ITU-T (RFC 3525).

# (   ) Na NGN-GSI, a entidade funcional T-10: Network Access Configuration interage com T-1: Access Media Gateway para realizar configurações iniciais nos dispositivos legados.

# (   ) Na NGN-GSI, a entidade funcional S-6: Service Authentication and Authorization interage com a entidade S-4: Subscription Locator para verificar em que localização está o perfil de serviços do usuário.

# (   ) A rede IMS também possui um elemento responsável por autorizar os requerimentos de QoS das aplicações na camada de conectividade IP. Esta função é chamada de MRFC.

# (   ) Os Application Servers (AS) em uma rede IMS suportam OSA Parlay.

# (   ) A troca de mensagens entre os User Equipment (EU) e os CSCFs é feita usando SIP em uma rede IMS.

# (   ) A troca de mensagens entre o I-CSCF e o PDF é feita usando o protocolo Diameter em uma rede IMS.

# (   ) A NGN do ITU-T suporta mobilidade generalizada, o que permitirá o provisionamento de serviços consistentes e onipresentes aos seus usuários. Isto significa que esta rede pode oferecer serviços consistentes em um ambiente heterogêneo.

# (   ) A separação entre serviços e transportes na NGN-GSI significa que uma função do estrato de serviço não pode utilizar uma função do estrato de transporte para levar os seus dados.

Nas questões a abaixo, escolha a alternativa que melhor se encaixa com relação a veracidade das afirmações.

# Com relação ao elemento funcional T-17: Transport Resource Control da NGN-GSI considere as afirmações a seguir:

- Decide sobre os recursos necessários no estrato de serviço.

- Mapeia os parâmetros de QoS da rede para parâmetros de QoS de transporte.

- Faz parte das entidades funcionais de controle de transporte.

Destas afirmações:

| a) A 1 e a 2 são corretas. | b) A 2 e a 3 são corretas. | c) A 1 e a 3 são corretas. |
| --- | --- | --- |
| d) Todas são corretas. | e) Nenhuma é correta. |  |

# Com relação às entidades funcionais T-1: AMG-FE e T-7: TMG-FE da NGN-GSI considere as afirmações a seguir:

- Ambas provêm à interconexão com redes legadas. Entretanto, o T-7: TMG-FE é voltado para atender terminais individualmente.

- Ambos enviam sinalização legada para o estrato de serviço.

- O T-1: AMG-FE é controlado pelo S-8: AGC-FE. Entretanto, este não é capaz de processar sinalização legada. Isto é feita pelo S-9: MGC-FE.

Destas afirmações:

| a) A 1 e a 2 são corretas. | b) A 2 e a 3 são corretas. | c) A 1 e a 3 são corretas. |
| --- | --- | --- |
| d) Todas são corretas. | e) Nenhuma é correta. |  |

# Com relação às entidades funcionais S-1: S-CSC-FE, S-2: P-CSC-FE e S-3: I-CSC-FE da NGN-GSI considere as afirmações a seguir:

- A entidade funcional que interage com as entidades funcionais de suporte a aplicação/serviço para suportar aplicações de terceiros é a S-1.

- A entidade funcional que encaminha requisições ou respostas SIP a terminais NGN locais é a S-2.

- A entidade funcional que encaminha requisições ou respostas SIP ao S-10: BGC-FE para rotear chamadas para a PSTN é o S-3.

Destas afirmações:

| a) A 1 e a 2 são corretas. | b) A 2 e a 3 são corretas. | c) A 1 e a 3 são corretas. |
| --- | --- | --- |
| d) Todas são corretas. | e) Nenhuma é correta. |  |

# Com relação às entidades funcionais S-1: S-CSC-FE da NGN-GSI considere as afirmações a seguir:

- Pode interagir com o S-5: SUP-FE para obter informações relevantes relativas aos serviços.

- Realiza o roteamento de mensagens SIP. Portanto atua como Proxy SIP, mas não é capaz encaminhar mensagens SIP para os proxies S-2 e S-3.

- No caso de uma requisição oriunda de um AS-FE a S-1 processa e dá prosseguimento a esta requisição em prol deste AS-FE.

Destas afirmações:

| a) A 1 e a 2 são corretas. | b) A 2 e a 3 são corretas. | c) A 1 e a 3 são corretas. |
| --- | --- | --- |
| d) Todas são corretas. | e) Nenhuma é correta. |  |

# Com relação às redes convergentes NGN, IMS, NGN-GSI e IPTV-GSI considere as afirmações a seguir:

- Quando comparada a arquitetura NGN-GSI, um dos principais diferenciais do IMS é a inserção de um bloco de funções para entrega de conteúdos.

- Somente o IMS permite o desenvolvimento de serviços a partir de capacidades de serviços, permitindo o reuso de funcionalidades na construção de serviços.

- A NGN-GSI assim como o IMS somente permite a diversidade de tecnologias nas redes de acesso.

Destas afirmações:

| a) A 1 e a 2 são corretas. | b) A 2 e a 3 são corretas. | c) A 1 e a 3 são corretas. |
| --- | --- | --- |
| d) Todas são corretas. | e) Nenhuma é correta. |  |

# Considere as arquiteturas IMS e NGN ITU-T. Cite cinco entidades funcionais presentes em ambas as arquiteturas. Você diria que elas executam funções semelhantes ou totalmente diferentes? Dê um exemplo.

# Considere o Modelo Funcional Geral da NGN ITU-T.

# O que são recursos no estrato de serviços?

# O que faz a gerência do estrato de serviços?

# Considere a Arquitetura Funcional Generalizada da NGN ITU-T padronizada na Recomendação Y.2012. Responda as questões a seguir:

# Para que serve o bloco RACF?

# Para que serve o bloco NACF?

# Para que serve o bloco RACF?

# Para que servem os Elementos Funcionais de Suporte à Aplicações e Serviços?

# Considere as entidades funcionais A-1 até A-5 - Application/Service Support Functions do documento Y.2012. Responda:

## Qual das FEs é usada como uma entidade de interconexão entre provedores Third Party Application e a entidade funcional S-1: S-CSC-FE?

## Qual das FEs pode ser usada para suportar servidores de aplicação OSA?