Antonio Augusto P. de Queirós RA:03133840 aqueiros@gmail.com

CARLOS HENRIQUE BERALDI RA:03139052 cBERALDI@GMAIL.com

rENATO SEITI TSUKADA RA:03133881 RENATO_TSUKADA@HOTMAIL.COM

Projeto 1

Campinas

2006

Descrição do Projeto

O projeto consistia em projetar e implementar uma CPU (simplex) que executasse as instruções ADD (adição de dois registradores) e XCHG (troca de conteúdo de dois registradores). A implementação deveria ser feita na linguagem VHDL. A CPU deveria funcionar tanto no PC, sendo simulada com o Wave Form, quanto na placa ALTERA Flex 10k.

Especificação

A CPU projetada realiza as seguintes operações:

- ADD Rx,Ry -> onde o resultado da adição é guardado em Rx;

- ADD Rx,Ry -> onde o resultado da adição é guardado em Ry;

- XCHG Rx,Ry -> onde o conteúdo dos dois registradores são trocados.

Para realizar as operações, utilizamos 2 bits para op-code:

- 00 -> ADD com resultado no primeiro registrador;

- 01 -> ADD com resultado no segundo registrador;

- 10 ou 11 (1X) -> XCHG.

Utilizamos no projeto 4 registradores, endereçados por 2 bits:

- 00 -> registrador R0;

- 01 -> registrador R1;

- 10 -> registrador R2;

- 11 -> registrador temporário R3.

- Tamanho da instrução:

6 Bits

- Estados da Máquina de Estados:

Estado A:

Estado inicial. Analisa o código da instrução. Se for 0X, muda para o estado D, realizando a soma dos registradores, colocando em Rtemp. Caso seja 1X, a operação escolhida será XCHG. Nesse caso ele muda para o estado B e coloca o conteúdo de Rx em Rtemp.

Estado B:

Segundo estado do XCHG. Nesse estado, quando a ocorrência de evento de clock, a cpu muda o estado para C e coloca o conteúdo de Ry em Rx.

Estado C:

Terceiro estado do XCHG. Nesse estado, com a ocorrência de um evento de clock, a cpu muda para o estado A e coloca o valor do registrador Rtemp no registrador Ry.

Estado D:

Estado da operação soma. Quando ocorre um evento de clock, ele vai para o estado A, mas verificando o segundo bit do código da operação. Se for 0 (no caso o opcode seria 00), ele coloca o resultado da soma que está em Rtemp em Rx. Caso esse bit seja 1 (no caso 01), então o resultado que está em Rtemp, será colocado em Ry.

Desenvolvimento:

Foi utilizada a linguagem VHDL para desenvolver o projeto. No caso foi usado para fazer a máquina de estados e os registradores, tudo no mesmo arquivo. Foi utilizado o VHDL também para desenvolver alguns módulos adicionais, como o debouncer, que serve para fazer com que o clock sejá operado pelo botão da placa, o divisor, que serve para pegar uma entrada de 8 bits e dividi-la em duas de 4 bits, e o BCD7seg, que serve para traduzir os códigos binários para serem exibidos nos displays de 7 segmentos.

Todos os módulos foram unidos em um editor gráfico, no arquivo projeto1.gdf.