Projeto Mini-Cpu

Carlos O. Cunha Filho

César H. Kallas

O Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias

Pontifícia Universidade Católica de Campinas – Campinas – Brasil

Faculdade de Engenharia de Computação

carcunha @ yahoo.com.br RA: 00066936

cesarkallas @ cesarkallas.net RA: 02099224

Resumo:

O projeto consiste no desenvolvimento de uma aplicação em VHDL que simule uma mini-cpu.

A mini-cpu executará as  seguintes instruções:

- XCHG RiRj;

1. Propósito do projeto

O projeto consiste no desenvolvimento e implementação de uma mini-cpu simulada, que executasse a instrução XCHG (troca de conteúdo entre registradores).

A implementação foi feita na linguagem VHDL, usando como auxílio o software Quartus.

O projeto da mini-cpu deve seguir a seguinte topologia:

1.2  Descrição do projeto

O projeto possui três arquivos de programação:

- minicpu.vhdl

Possui o código de controle da CPU, instanciando a ligação entre os registradores, o barramento e os buffer tri-state.

Nesse arquivo é feito o controle dos estados de troca de conteúdo entre os registradores.

- registrador.vhdl

Possui a descrição da implementação do registrador, inclusive com a declaração do buffer do conteúdo do registrador.

Nele também é descrito como funciona a interação do registrador com o barramento através do clock e de Rin.

- trin.vhdl

Possui a declaração do buffer tri-state e o seu funcionamento:

Alta-impedância, quando Rout é igual a 0 e ligado ao barramento quando Rout é igual a 1.

A instrução XCHG Rx,Ry executará a troca do conteúdo dos dois registradores especificados por Rx e Ry.

1.3 Especificação

1.3.1 Registradores

A mini-cpu possui três registradores de 8 bits cada, definidos por Reg1, Reg2 e Reg3. Todos eles possuem uma ligação de entrada com o barramento, ativada através de Rin, e todos eles possuem uma ligação de saída com o barramento controlada por um tri-state buffer, que é ativado pelo sinal Rout.

1.3.2 Opcodes

| Opcode | Função |
| --- | --- |
| 00 | Troca o conteúdo do registrador R1 com o R2, usando o R3 como auxiliar. |
| 01 | Troca o conteúdo do registrador R1 com o R3, usando o R2 como auxiliar. |
| 10 | Troca o conteúdo do registrador R2 com o R3, usando o R1 como auxiliar. |
| 11 | Carrega os dados nos registradores.. |

1.3.3 Unidade de controle e sinais

| Estado | Descrição |
| --- | --- |
| S | Estado inicial, verifica se foi dado o “start” e o opcode |
| L1 | Ativa R2in para que R2 acesse o barramento. |
| L2 | Ativaa R3in para que R3 acesse o barramento. |
| L3 | Desativa o Extern. |
| A1 | Inicia a troca o conteúdo do registrador R1 com o do R2, usando R3 como auxiliar. |
| A2 | Copia o conteúdo do registrador R3 para R2. |
| A3 | Finaliza a troca do conteúdo entre R1 e R2. |
| B1 | Inicia a troca do conteúdo do registrador R3 para R1, usando R2 como auxiliar. |
| B2 | Copia o conteúdo do registrador R2 para R3. |
| B3 | Finaliza a troca do conteúdo entre R3 e R1. |
| C1 | Inicia a troca do conteúdo do registrador R3 para R2, usando R1 como auxiliar. |
| C2 | Copia o conteúdo do registrador R1 para R3. |
| C3 | Finaliza a troca do conteúdo entre R3 e R2. |

R1

R2

R3

B1

B2

B3

Troca entre os registradores R1 e R3

R1

R2

R3

C1

C2

Troca entre os registradores R2e R3

C3

R1

R2

R3

A1

A3

Troca entre os registradores R1 e R3

A2

1.3.4 Resultados

Simulação troca (opcode 00) – R1 com R2

Simulação troca (opcode 01) – R1 com R3

Simulação troca (opcode 10) – R2 com R3

1.3.5 Bibliografia

Fundamentals of Digital Logic With VHDL Design – Stephen Brown and Zvonko Vranesic, Mc Graw Hill, Capítulo 7

1.3.6 Anexos

minicpu.vhd

LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; ENTITY minicpu IS PORT ( Data: IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); opcode: IN STD_LOGIC_VECTOR(1 DOWNTO 0); Start, Clock: IN STD_LOGIC; BusWires: INOUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0) ); END minicpu; ARCHITECTURE a OF minicpu IS TYPE estados IS (S,L1,L2,L3,A1,A2,A3,B1,B2,B3,C1,C2,C3); SIGNAL estado : estados := S; SIGNAL Rin, Rout: STD_LOGIC_VECTOR(1 TO 3) := (OTHERS => '0'); SIGNAL R1, R2, R3: STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); SIGNAL Extern: STD_LOGIC := '0'; component registrador GENERIC (N: INTEGER := 8); port ( R: in std_logic_vector(N-1 downto 0); Rin, Clock: IN std_logic; Q: OUT std_logic_vector(N-1 downto 0) ); end component; component trin GENERIC (N: INTEGER := 8); port ( registrador: IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0); chave: IN STD_LOGIC; barramento: OUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0) ); end component; BEGIN tri_ext: trin PORT MAP (Data, Extern, BusWires); reg1: registrador PORT MAP (BusWires, Rin(1), Clock, R1); reg2: registrador PORT MAP (BusWires, Rin(2), Clock, R2); reg3: registrador PORT MAP (BusWires, Rin(3), Clock, R3); tri1: trin PORT MAP (R1, Rout(1), BusWires); tri2: trin PORT MAP (R2, Rout(2), BusWires); tri3: trin PORT MAP (R3, Rout(3), BusWires); PROCESS(Clock, opcode) BEGIN IF Clock'EVENT AND Clock = '1' THEN CASE (estado) IS -- estado inicial - verifica se foi dado o start, se sim, verifica também o opcode WHEN S => IF Start = '1' THEN CASE (opcode) IS WHEN "00" => --- troca R1 com R2 - R3 como auxiliar -- copia R1 para R3 Rin(3) <= '1'; Rout(1) <= '1'; estado <= A1; WHEN "01" => --- troca R1 com R3 - R2 como auxiliar -- copia R1 para R2 Rin(2) <= '1'; Rout(1) <= '1'; estado <= B1; WHEN "10" => --- troca R2 com R3 - R1 como auxiliar -- copia R2 para R1 Rin(1) <= '1'; Rout(2) <= '1'; estado <= C1; --carrega os dados nos registradores WHEN "11" => --- ativa R1in e Extern, para que o barramento receba o valor de Data e R1 acesse esse valor Extern <= '1'; Rin(1) <= '1'; estado <= L1; END CASE; END IF; -- ativa R2in para que R2 acesse o barramento WHEN L1 => Rin(1) <= '0'; Rin(2) <= '1'; estado <= L2; -- ativa R3in para que R3 acesse o barramento WHEN L2 => Rin(2) <= '0'; Rin(3) <= '1'; estado <= L3; -- desativa o Extern WHEN L3 => Rin(3) <= '0'; estado <= S; Extern <= '0'; -- troca R1 com R2 - R3 como auxiliar WHEN A1 => -- copia R1 para R2 Rin(3) <= '0'; Rout(1) <= '0'; Rin(1) <= '1'; Rout(2) <= '1'; estado <= A2; WHEN A2 => -- copia R3 para R2 Rin(1) <= '0'; Rout(2) <= '0'; Rin(2) <= '1'; Rout(3) <= '1'; WHEN A3 => -- finaliza Rout(3) <= '0'; Rin(2) <= '0'; estado <= S; WHEN B1 => -- copia R3 para R1 Rin(2) <= '0'; Rout(1) <= '0'; Rin(1) <= '1'; Rout(3) <= '1'; estado <= B2; WHEN B2 => -- copia R2 para R3 Rin(1) <= '0'; Rout(3) <= '0'; Rin(3) <= '1'; Rout(2) <= '1'; estado <= B3; WHEN B3 => -- finaliza Rin(3) <= '0'; Rout(2) <= '0'; estado <= S; WHEN C1 => -- copia R3 para R2 Rin(1) <= '0'; Rout(2) <= '0'; Rin(2) <= '1'; Rout(3) <= '1'; estado <= C2; WHEN C2 => -- copia R1 para R3 Rin(2) <= '0'; Rout(3) <= '0'; Rin(3) <= '1'; Rout(1) <= '1'; estado <= C3; WHEN C3 => -- finaliza Rin(3) <= '0'; Rout(1) <= '0'; estado <= S; END CASE; END IF; END PROCESS; END a;

registrador.vhd

LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; ENTITY registrador IS GENERIC (N: INTEGER := 8); PORT ( R: IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0); Rin, Clock: IN STD_LOGIC; Q: OUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0) ); END registrador; ARCHITECTURE a OF registrador IS BEGIN PROCESS BEGIN WAIT UNTIL Clock'EVENT AND Clock = '1'; IF Rin = '1' THEN Q <= R; END IF; END PROCESS; END a;

trin.vhd

LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; ENTITY trin IS GENERIC (N: INTEGER := 8); PORT ( registrador: IN STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0); chave: IN STD_LOGIC; barramento: OUT STD_LOGIC_VECTOR(N-1 DOWNTO 0) ); END trin; ARCHITECTURE a OF trin IS BEGIN barramento <= (OTHERS => 'Z') WHEN chave = '0' ELSE registrador; END a;