# Lista de exercício de Eletrônica Básica I – Prof. Salles

- Para o amplificador abaixo de dois estágios

- determine o ganho de tensão de cada estágio e o total (complete a tabela abaixo)

- Para uma tensão de entrada de 0,5 m Vpp, qual o valor da tensão de saída ?

dados (resistores em ohms): RB = 420K; RC1 =1K8;  R1=15K; R2 = 3K3; RC2=3K6; e RE = 1K2; RG = 300 e RL = 4K7

transistores com  =120 e  =200; Vcc = 18v  (calcular pelo método exato)

complete a tabela abaixo

|  | 1o estágio | 2o estágio |
| --- | --- | --- |
| .r’e |  |  |
| Z ENTRADA |  |  |
| Z SAÍDA |  |  |
| a) Av (com carga) |  |  |

| Av (total) | b)VSAÍDA PP = |
| --- | --- |

Resposta:

1o estágio  r’e = 5,67 ohms 	2o estágio  r’e = 13,88 ohms

Av (total) = 137,2 x 146,9= 20154,7		VSAÍDA PP  = 7,05v  (do 2o estágio)