PROCEDIMENTO:

Variação da resistência elétrica com a temperatura:

	To. C
	T(K)
	R(()

	70
	343
	1,24

	69
	342
	1,27

	68
	341
	1,31

	67
	340
	1,35

	66
	339
	1,38

	65
	338
	1,42

	64
	337
	1,49

	63
	336
	1,55

	62
	335
	1,60

	61
	334
	1,66


( Os termistores não são dispositivos ôhmicos. A função pode ser de dois tipos:

R=Ro . e(t  Ou R=Ro . T(


                  O gráfico em monolog:  achar ( e Ro:

Variação da resistência elétrica com a intensidade luminosa:






U=12V

	d(cm)
	R(()

	60
	3,83

	50
	2,95

	40
	2,20

	30
	1,57

	20
	1,08


QUESTÕES:

1.) A diminuição da resistência elétrica com o aumento da intensidade luminosa nos fotocondutores deve-se pela própria composição do resistor.

2.) Os sistemas  que podem utilizar os fotocondutores são: qualquer máquina de fotocópias ou impressora a laser. O fotodiodo pode ser aplicado no foco automático de filmadoras, na unidade ótica de Cd Players e em sistemas contadores de pulsos. O fototransistor é utilizado em acoplador ótico, e aplicado em tacômetro digital e em servomecanismo de videocassete, além de poder ser utilizado em contador de eventos.

Os termistores são utilizados : termistores de tipo NTC, cuja resistência R diminui muito rapidamente com o aumento de temperatura,1 são muito utilizados na medição de temperatura em fornos elétricos. Os termistores de tipo PTC (Positive Temperature Coefficient), nos quais, contrariamente aos de tipo NTC, a resistência aumenta fortemente com a temperatura. Este tipo de termistor é muito utilizado na proteção contra o sobreaquecimento de motores elétricos. 
3.) Não. Porque a relação U=Ri tem de manter o R estável, dependendo da variação da tensão e da corrente. 

Enquanto que para resistores não ôhmicos, como o termistor, que relaciona resistência elétrica e temperatura não dependem diretamente da tensão e/ou corrente que se oferece diretamente ao circuito, mas sim de fatores(temperatura, som, luz) que são convertidos em impulsos elétricos cujo valor da  resistência elétrica varia conforme desses fatores. 

4.) Fio de cobre( R do enrolamento : 50( (parado)

   To=20oC


Depois de ligado ( R=58(









Tf=?

( = 0,0039

R=Ro(1+((T)

R=Ro(1+((Tf-To))

58 = 50(1+0,0039(Tf-20))

58 = 50 (1+0,039Tf – 0,078)

58 = 50 + 0,195Tf – 3,9

11,9 = 0,195 Tf

Tf = 61,02 oC 

5.) O filamento de uma lâmpada não obedece a Lei de Ohm (U=R.i), pois possui uma resistência variável. E a sua resistência depende da temperatura do filamento. Conforme aumenta a temperatura, a resistência diminui, sendo Ro fixo e inversamente proporcional à variação de temperatura.

Ro=
  R

   (1+((T)

