1-) Como pode ser classificada a curva obtida no primeiro gráfico? Qual o significado físico da declividade da curva do primeiro gráfico?

R: O primeiro gráfico pode ser classificado como linear. Quanto maior o ângulo tangente (formado pelo triângulo das coordenadas x e y), maior será o valor da resistência.

2-) Qual é a relação existente entre a d.d.p. aplicada ao resistor R1 e a intensidade da corrente nele estabelecida? Como pode ser classificado o resistor R1? Justificar a resposta.


[image: image1.wmf]W

Þ

=

60

,

46

I

V

R


De acordo com o gráfico I, o resistor R1 pode ser classificado como resistor ôhmico, pois o gráfico é uma reta.

3-) Qual a principal característica de um resistor ôhmico? Qual a unidade de resistência elétrica no Sistema Internacional?

R: A principal característica de um resistor ôhmico é ele possuir uma resistência constante. A unidade de resistência elétrica no SI é  o ohm (
[image: image2.wmf]W

).

4-) Comparar a curva obtida no segundo gráfico com aquela obtida no primeiro gráfico. Comentar.

R: A curva do gráfico 2 é uma parábola, enquanto a do gráfico 1 é uma reta. No gráfico 2, a resistência elétrica é variável, portanto não é considerado uma resistência ôhmica.

5-) Através de interpolação e extrapolação completar a tabela seguinte, a partir do segundo gráfico.

	VAB(V)
	IAB(A)
	R= VAB/IAB (
[image: image3.wmf]W

)

	0,5
	0,675
	0,74

	0
	0,030
	0

	3,5
	1,250
	2,80

	0
	0,038
	0

	6,5
	1,638
	3,97


6-) O filamento da lâmpada, do segundo procedimento, é um elemento ôhmico ou não- ôhmico? Justificar a resposta.

R: De acordo com o gráfico 2, a curva mostra que a resistência do sistema não é ôhmica. Tendo apenas a lâmpada como resistência a mais em comparação ao gráfico 1, e o gráfico 1 tendo uma resistência total ôhmica, podemos concluir que o filamento da lâmpada não é um elemento ôhmico.

_1109403061.unknown

_1109403849.unknown

_1109402517.unknown

