Lei de Ohm

- Objetivos

Verificação experimental da Lei de Ohm.

2 - Material Necessário

- Fonte de tensão (CC) regulável

- Voltímetro

- Amperímetro

- Fios de ligação com pinos banana

- Painel de resistores

- Chave liga/desliga

- Resistores avulsos

- Conexão com lâmpada de 12 V / 21 W

- Pinos de pressão

3. Resumo Teórico

Através de estudos experimentais, Georg Simon Ohm concluiu que, mantendo-se a temperatura constante, a resistência elétrica de alguns condutores, como os metais e a grafite, não varia quando se modifica a tensão nos seus terminais.   Tais condutores são denominados condutores ôhmicos ou lineares.   Os demais condutores são denominados não ôhmicos ou não lineares, como, por exemplo, gás contido em um tubo de iluminação.

Enunciado da 1a Lei de Ohm:

“ Mantendo-se constante a temperatura de um condutor ôhmico, a tensão elétrica nos seus terminais é diretamente proporcional à intensidade da corrente que o atravessa “.

Isso significa que a relação U/i é constante, mas, como U/i = R, podemos dizer que a resistência de um condutor ôhmico é constante.

O gráfico da tensão U em função da intensidade de corrente i, nos condutores ôhmicos, é uma reta inclinada em relação aos eixos.

U1i1=U2i2=U3i3=⋯=R (constante)

Quando o condutor não é ôhmico, o gráfico (U x i) é uma curva:

U1i1≠U2i2

Os gráficos acima são denominados curva característica do resistor.

Código de Cores

Os valores de resistência  não podem ser quaisquer (senão viraria uma bagunça!!), sendo padronizados, e na maioria das vezes não são escritos, mas sim codificados na forma de anéis coloridos colocados ao redor do corpo do resistor. No caso mais comum são 4 faixas coloridas, as três primeiras se referem ao valor nominal (o valor pelo o qual o você pede ao vendedor) e a quarta à tolerância. A Fig05 mostra  o código de cores, no caso considerando somente 2 algarismos significativos para a determinação do valor. No caso de resistores de precisão (filme metálico) são necessários 3 algarismos  e portanto 5 faixas. A figura abaixo da tabela mostra esse caso.

| Código de Cores |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cor | 1ºA.S(A) | 2ºA.S(B) | Mult.(C) | Tol(D) |
| nenhuma | - | - | - | ±20% |
| Prata | - | - | 10-2 | ±10% |
| Ouro | - | - | 10-1 | ±5% |
| Preto | - | 0 | 100 |  |
| Marrom | 1 | 1 | 101 | ±1% |
| Vermelho | 2 | 2 | 102 | ±2% |
| Laranja | 3 | 3 | 103 |  |
| Amarelo | 4 | 4 | 104 |  |
| Verde | 5 | 5 | 105 |  |
| Azul | 6 | 6 | 106 |  |
| Violeta | 7 | 7 | 107 |  |
| Cinza | 8 | 8 | 108 |  |
| Branco | 9 | 9 | 109 |  |

4. Procedimento Experimental

- Montou-se o experimento de acordo com o desenho

- Manteve-se a chave liga/desliga na posição desligada.

- Ligou-se a fonte de tensão e regulou-se para 10 V.

- Ligou-se a chave e observou-se que...

- Trocou-se a posição dos pinos conectados ao miliamperímetro e ligou-se a chave novamente. Observou-se que ...

- Regulou-se a fonte de tensão para 1,0 V e anotou-se o valor lido no miliamperímetro em uma tabela. Variou-se de 1,0 em 1,0 V até 10 V e anotaram-se os resultados.

| Voltagem(V) | Iab (miliampère) | R = Vab/Iab |
| --- | --- | --- |
| 1,0 | 28,10 | 35,71 |
| 2,0 | 44,80 | 44,64 |
| 3,0 | 68,00 | 44,12 |
| 4,0 | 86,90 | 46,03 |
| 5,0 | 106,60 | 46,90 |
| 6,0 | 120,50 | 49,79 |
| 7,0 | 139,70 | 50,10 |
| 8,0 | 160,50 | 49,84 |
| 9,0 | 184,00 | 48,91 |
| 10,0 | 199,60 | 50,10 |

- Montou-se novamente o circuito, porém com uma lâmpada.

- Manteve-se a chave liga/desliga na posição desligada.

- Observou-se a polaridade do multímetro, com o seletor ajustado para fundo de escala próximo de 5 A.

- Ligou-se a fonte de tensão e regulou-se para 0V.

- Ligou-se a chave e elevou-se a tensão de 1,0 V em 1,0 V e anotaram-se os resultados observados.

| Voltagem(V) | Iab (ampère) | R = Vab/Iab |
| --- | --- | --- |
| 0,0 | 0,20 | 0,00 |
| 1,0 | 0,82 | 1,22 |
| 2,0 | 1,00 | 2,00 |
| 3,0 | 1,17 | 2,56 |
| 4,0 | 1,31 | 3,05 |
| 5,0 | 1,47 | 3,40 |
| 6,0 | 1,58 | 3,80 |
| 7,0 | 1,70 | 4,12 |
| 8,0 | 1,81 | 4,42 |
| 9,0 | 1,93 | 4,66 |
| 10,0 | 2,03 | 4,93 |
| 11,0 | 2,13 | 5,16 |
| 12,0 | 2,22 | 5,41 |

5. Questões

- Como pode ser classificada a curva obtida no primeiro gráfico? Qual significado físico da declividade da curva do primeiro gráfico?

- Qual é a relação existente entre a DDP aplicada ao resistor R1 e a intensidade da corrente nele estabelecida? Como pode ser classificado o resistor R1? Justificar a resposta.

- Qual a principal característica de um resistor ôhmico? Qual a unidade de resistência elétrica no sistema internacional?

- Comparar a curva obtida no segundo gráfico com aquela obtida no primeiro gráfico. Comentar.

- Utilizando interpolação e extrapolação, completar a tabela seguinte, a partir do segundo gráfico.

| Voltagem(V) | Iab (Ampère) | R = Vab/Iab |
| --- | --- | --- |
| 0,5 |  |  |
|  | 0,50 |  |
| 3,5 |  |  |
|  | 1,60 |  |
| 6,5 |  |  |

- O filamento da lâmpada do segundo procedimento é um elemento ôhmico ou não ôhmico? Justificar a resposta.