Ponte de Wheatstone

Objetivo

Estudo dos circuitos elétricos denominados Ponte de Wheatstone e Ponte de Fino, analisando como são utilizados para a determinação de resistências elétricas desconhecidas.

Material necessário
· 1 Multímetro 

· Resistores

· Régua com fio e cursor móvel

· 1 fonte reguladora de tensão 

· Cabos elétricos milimétricos
Introdução teórica

Charles Wheatstone era um cientista talentoso e versátil. Ele inventou a concertina, experimentou com a fotografia estereoscópica, inventou o estereoscópio e teve uma participação importante no desenvolvimento das comunicações com o telégrafo da época. Ele não reivindicou ter inventado o circuito que mais tarde veio a receber o seu nome, mas foi certamente um dos primeiros a explorar o circuito para fazer medidas de resistências. 

Então, vamos ver como é uma ponte de Wheatstone. Esse é o circuito: 

[image: image1.wmf]5V

P1

R2

R3

Rx

G


Esta ponte é um circuito que se destina à medição de resistências elétricas. Este circuito é constituído de uma fonte de f.e.m., um galvanômetro e quatro resistores (três cujas resistências são conhecidas e o outro cuja resistência se deseja determinar).

A determinação da resistência Rx é feita a partir da situação de equilíbrio da ponte. A ponte está equilibrada ou balanceada quando as resistências R1, R2, R3 e Rx estão ajustadas de tal modo que não passa corrente pelo galvanômetro. Quando a ponte de Wheatstone está equilibrada, os produtos das resistências dos ramos opostos do losango são iguais, ou seja: R1.Rx = R2.R3.

O "ponto de equilíbrio" (atuando-se sobre R3) pode ser visualizado, conectando-se um voltímetro ou um amperímetro aos terminais de saída. Ambos os tipos de medidores darão uma leitura ZERO quando o equilíbrio for alcançado. 

Quando o equilíbrio for obtido, a razão RX/R1 será igual à razão R2/R3. Reorganizando: 

          R1 x R2
RX =  ----------
          R3 
Em outras palavras, conhecendo-se R1, R2 e R3, é fácil calcular RX. Nos instrumentos baseados na ponte de Wheatstone, R1 e R2 são fixos e R3 é ajustado a uma escala corrediça de tal modo que o valor de RX é lido diretamente nessa escala móvel. 

Atualmente, a ponte de Wheatstone não é mais corriqueiramente usada para a medida de resistência, mas sim para artificiosos circuitos sensores.

Essa é a igualdade básica da ponte de Wheatstone. A partir dela, podemos tirar várias conclusões: 

1) Que qualquer cálculo feito no circuito, quando não há corrente no ramo BC, é independente das correntes que passam por ele. Isso quer dizer que, teoricamente, pode-se fazer uma ponte com quaisquer resistores e qualquer valor de tensão de bateria; 
2) Que, se conhecermos o valor de três resistores do circuito, poderemos calcular diretamente, através da fórmula, o valor do quarto resistor; 
3) Que, se substituímos o resistor do ramo BC por um amperímetro (ou miliamperímetro), podemos verificar se há ou não corrente nesse ramo. 
4) Se um dos resistores da ponte for substituído por um resistor variável, podemos ajustar o valor do mesmo, até que a corrente no ramo central da ponte seja igual a zero. Dessa forma, um outro ramo da ponte pode ser reservado para a colocação de resistores de valor desconhecido, e, pelo ajuste do resistor variável, juntamente com a observação do amperímetro, terão sua resistência determinada.

Procedimento

Montou-se o circuito da ponte. Os valores das resistências elétricas R2 e R3, e a tensão de saída na fonte V0 foram fornecidos. No lugar de R1 colocou-se um potenciômetro. 

R2= 8,2
R3= 8,2
V0 = 1

Colou-se o resistor de resistência Rx, cujo se queria medir, entre os pontos B e D do circuito. Em seguida, ajustou-se o potenciômetro até se conseguir uma corrente nula (verificado diretamente no amperímetro). Quando se consegui a corrente nula, mediu-se diretamente com o ohmímetro o valor de R1. Com os resultados obtidos calculou-se então o valor de Rx. Repetiu-se o procedimento para todos os resistores colocados a disposição.

Em seguida, montou-se o circuito da ponte de fio. Os valores da resistência elétrica R0 e a tensão de saída na fonte V0 foram fornecidos:

R0 = 2,7
V0= 1

Colocou-se o resistor, cuja resistência Rx queria-se medir, entre os pontos B e D do circuito. A seguir a posição do cursor foi alterada sobre o fio apoiada na régua até se conseguir uma corrente nula (verificada no amperímetro).Uma vez que, conseguida a corrente nula mediu-se os comprimentos L0 e Lx dos dois ramos nos quais o fio ficou dividido pelo cursor. Com os resultados obtidos calculou-se então o valor de Rx. Repetiu-se o procedimento para todos os resistores presentes.

Com as medidas conseguidas para as resistências dos resistores comparou-se seus valores com aqueles obtidos dos seguintes métodos:

Medida direta com um ohmímetro;

Medida obtida através do uso de um voltímetro, um amperímetro e a lei de ohm.

Valores obtidos:

	Ponte de Wheatstone
	Ponte de Fio

	R1= 10,4 (paralelo ao Rx)
	R0 = 2,7

	R2= 8,2
	Rx= 

	R3= 8,2
	L0 = 0

	Rx = (R2R3) = 10,4
	Lx = 23 de (60 total)


