ORGANIZAÇÃO BÁSICA DE COMPUTADORES

E LINGUAGEM DE MONTAGEM

Engenharia de Computação e Engenharia Elétrica – Profa. Carla

AULA 8: 	PROGRAMAÇÃO DE VIDEO MODO TEXTO E

PROGRAMAÇÃO DE TECLADO

##### PROGRAMAÇÃO DE VIDEO MODO TEXTO

- MODO TEXTO

  - UMA MATRIZ DE PONTOS (DOTS) FORMA UM CARACTER

  - NÚMERO DE PONTOS DEPENDE DA RESOLUÇÃO

- MODO DO VÍDEO A SER UTILIZADO NOS PROGRAMAS:

Código		Nro. Pontos		Cores

3 	   	80 X 25	 	16 CORES

- COORDENADAS DO VÍDEO:

0 X 0 	    – 	CANTO SUPERIOR ESQUERDO

24 X 79  –	CANTO INFERIOR DIREITO

12 X 39  – 	CENTRO

- UM CARACTER É ESPECIFICADO PELO CONTEÚDO DE UMA PALAVRA (16 BITS):

- O LOW BYTE CONTÉM O CÓDIGO ASCII

- O HIGH BYTE CONTÉM O ATRIBUTO DO CARACTER (COR, BLINKING, UNDERLINED, ETC.)

- PÁGINAS:

  - UM ADAPTADOR DE VÍDEO DIVIDE SUA MEMÓRIA EM PÁGINAS, DE TAL MANEIRA QUE UMA PÁGINA PODE ARMAZENAR DADOS DE UMA TELA.

  - AS PÁGINAS SÃO NUMERADAS, INICIANDO-SE PELA PÁGINA 0. O NÚMERO DE PÁGINAS DEPENDE DO ADAPTADOR. CADA PÁGINA TEM CERCA DE 4KB.

  - A PÁGINA CORRENTE TEM NÚMERO 0.

- BYTE DE ATRIBUTO (PARA O MODO 3 com 16 CORES)

| BL Bit7 | R Bit6 | G Bit5 | B Bit4 | IN Bit3 | R Bit2 | G Bit1 | B Bit0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Background |  |  |  | Foreground |  |  |  |

BL = Blinking	IN = Intensidade	R = Red	B = Blue	G = Green

TABELA DE CORES

| CORES BÁSICAS | IRGB | COR |
| --- | --- | --- |
|  | 0000 | PRETO |
|  | 0001 | AZUL |
|  | 0010 | VERDE |
|  | 0011 | CYAN |
|  | 0100 | VERMELHO |
|  | 0101 | MAGENTA |
|  | 0110 | MARRON |
|  | 0111 | BRANCO |
| CORES BRILHANTES | 0000 | PRETO |
|  | 1000 | CINZA |
|  | 1001 | AZUL CLARO |
|  | 1010 | VERDE CLARO |
|  | 1011 | CYAN CLARO |
|  | 1100 | VERMELHO CLARO |
|  | 1101 | MAGENTA CLARO |
|  | 1110 | AMARELO |
|  | 1111 | BRANCO INTENSO |

# INT 10h – PARA PROGRAMAÇÃO DE VÍDEO MODO TEXTO

FUNÇÃO 0H - SELECIONA MODO DE VÍDEO

ENTRADA:

AH = 0

AL = NÚMERO CORRESPONDENTE AO MODO

SAÍDA: NENHUMA

Exemplo: Seleciona modo 80x25, 16 cores.

MOV	AH,0

MOV	AL,3

INT	10H

FUNÇÃO 1H - MUDA O TAMANHO DO CURSOR

ENTRADA:

AH = 1

CH = INÍCIO LINHA DE VARREDURA

CL = FIM LINHA DE VARREDURA

SAÍDA: NENHUMA

Exemplo: Aumentar o tamanho do curso o máximo possível

MOV	AH,1

MOV CH,0

MOV CL,13

INT 	10H

FUNÇÃO 2H - MOVE O CURSOR

ENTRADA:

AH = 2

DH = NOVA LINHA (0 - 24)

DL = NOVA COLUNA (0 - 79)

BH = NÚMERO DA PÁGINA.

SAÍDA: NENHUMA

Exemplo: Move o cursor para o centro da tela de 80x25 (coluna 39 = 27h, linha 12 = 0Ch)

MOV	AH,2

MOV   BH,0		;página 0 = página corrente

MOV	DL,39

MOV   DH,12

INT	10h

FUNÇÃO 3H - PEGA A POSIÇÃO DO CURSOR

ENTRADA:

AH = 3

BH = NRO DA PÁGINA

SAÍDA:

DH = LINHA DO CURSOR

DL = COLUNA DO CURSOR

CH = LINHA DE VARREDURA

CL = LINHA DE VARREDURA FINAL

Exemplo: Move o cursor uma linha para cima se não estiver no topo da tela.

MOV	AH,3		;pega a posição do cursor

XOR BH,BH		;MOV BH,0

INT 	10h

CMP DH,0		;cursor está na primeira linha?

JZ 	SAI

MOV	AH,2		;move cursor uma linha para cima

DEC	DH

INT	10H

SAI:  ..........

FUNÇÃO 6H - SCROLL UP DA TELA OU DE UMA JANELA

ENTRADA:

AH = 6

AL = NRO DE LINHAS DE SCROLL (= 0, TODA A TELA)

BH = ATRIBUTO PARA LINHAS DE SCROLL

CH,CL= LINHA, COLUNA DO CANTO SUPERIOR

ESQUERDO DA JANELA

DH,DL= LINHA, COLUNA DO CANTO INFERIOR DIREITO

DA JANELA

SAÍDA = NENHUMA

Exemplo: Limpa a tela de 80x25 de preto.

MOV	AH,6

XOR	AL,AL

XOR	CX,CX		;canto superior esquerdo (0,0)

MOV	DH,24			;canto inferior direito (linha = 24, coluna = 79)

MOV   DL,79

MOV   BH,00000111b	;fundo preto, letra branca

INT 	10h

FUNÇÃO 8H - LE UM CARACTER SOBRE O CURSOR

ENTRADA:

AH = 8

BH = NÚMERO DA PÁGINA

SAÍDA:

AH = ATRIBUTO DO CARACTER

AL = CÓDIGO ASCII DO CARACTER

FUNÇÃO 9H - MOSTRA UM CARACTER SOBRE O CURSOR COM ATRIBUTO

ENTRADA:

AH = 9

BH = número DA PÁGINA

AL = CÓDIGO ASCII DO CARACTER

CX = NRO DE VEZES QUE O CARACTER SERÁ ESCRITO

BL = ATRIBUTO DO CARACTER

SAÍDA: NENHUMA

Exemplo: Troca o atributo do caractere sobre o cursor.

MOV	AH,8

XOR 	BH,BH

INT	10h

MOV	AH,9

MOV	CX,1

MOV	BL,70h

INT	10h

- PROGRAMAÇÃO DE TECLADO

TECLADO (83 ou 101 TECLAS)

SCAN CODES

- CADA TECLA ESTÁ ASSOCIADA A UM NÚMERO CHAMADO SCAN

CODE. QUANDO UMA TECLA É PRESSIONADA, O CIRCUITO DE

TECLADO ENVIA O SCAN CODE PARA O COMPUTADOR.

OBS: A LISTA DO SCAN CODES COMPLETA É ENCONTRADA NO

APÊNDICE H DO LIVRO DO YU.

# TABELA DE SCAN CODES DE ALGUMAS TECLAS

- BUFFER DE TECLADO: SÃO BLOCOS DE 15 PALAVRAS DE MEMÓRIA, ONDE O HIGH BYTE CONTÉM O SCAN CODE E O LOW BYTE , O CÓDIGO ASCII, SE FOR TECLA ASCII, E 0 PARA AS OUTRAS.

# OPERAÇÕES COM TECLADO

QUANDO SE PRESSIONA UMA TECLA:

- O TECLADO ENVIA UM PEDIDO DE INTERRUPÇÃO PARA O

COMPUTADOR;

- A ROTINA DE SERVIÇO DE INTERRUPÇÃO OBTÉM O SCAN CODE

DA PORTA DE E/S DO TECLADO E ARMAZENA EM UMA PALAVRA

DO BUFFER DO TECLADO.

LOW BYTE =  scan code

HIGH BYTE = código ASCII ou 0 para tecla de função

;EXEMPLO: MOVER O CURSOR PARA O CANTO SUPERIOR ESQUERDO SE F1 ;FOR PRESSIONADA E MOVER PARA O CANTO INFERIOR DIREITO SE ;QUALQUER OUTRA TECLA DE FUNÇÃO FOR PRESSIONADA. SE UMA TECLA ;DE CARACTER ASCII FOR PRESSIONADA, SAI DO PROGRAMA.

.MODEL SMALL

.STACK 100h

.CODE

MAIN PROC

MOV AH,0

INT 16h

OR AL,AL

JNE SAI

CMP AH,3Bh

JE F1

MOV DH,24

MOV DL,79

JMP EXECUTA

F1:

XOR DX,DX

EXECUTA:

MOV AH,2

XOR BH,BH

INT 10h

SAI:

MOV AH, 4Ch

INT 21h

MAIN ENDP

END

- EXERCÍCIOS:

EXERCÍCIO 1 : FAZER UM PROGRAMA QUE PREENCHA SUA TELA COM "A" AMARELA EM FUNDO AZUL.

EXERCÍCIO 2 : FAÇA UM PROGRAMA QUE:

- INICIALIZE O MODO 3 DO VÍDEO (80x25, 16 CORES)

- LIMPE (COM MAGENTA) UMA JANELA CUJO CANTO ESQUERDO SUPERIOR ESTEJA NA COLUNA 26 E LINHA 8, E O CANTO INFERIOR DIREITO NA COLUNA 52 E LINHA 16.

- FAÇA O CURSOR DO MAIOR TAMANHO POSSIVEL E MOVA-O PARA A COLUNA 39, LINHA 12

- IMPRIMA A LETRA "K", CYAN, BLINKING, NA POSIÇÃO DO CURSOR.

EXERCÍCIO 3 : FAÇA UM PROGRAMA QUE:

- INICIALIZE O MODO 3 DO VÍDEO

- LIMPE (COM AZUL) UMA JANELA DE 12 COLUNAS E 12 LINHAS NO CANTO SUPERIOR ESQUERDO

- MOVA O CURSOR PARA A COLUNA CENTRAL DESTA JANELA E IMPRIMA SEU NOME, COM UMA LETRA DE CADA COR.

EXERCÍCIO 4: PARTINDO COM O CURSOR NO MEIO DA TELA, MOVÊ-LO PARA O CANTO SUPERIOR ESQUERDO SE PRESSIONADA A TECLA DE FUNCÃO F1, E PARA O CANTO SUPERIOR DIREITO SE PRESSIONADA F2; PARA O CANTO INFERIOR ESQUERDO SE PRESSIONADA F9 E PARA O CANTO INFERIOR DIREITO SE PRESSIONADA F10. PARA OUTRA TECLA DE FUNÇÃO NÃO FAÇA NADA. PARA QUALQUER OUTRA TECLA, SAI DO PROGRAMA.

EXERCÍCIO 5: PARTINDO COM O CURSOR NO MEIO DA TELA, MOVÊ-LO PARA CIMA SE A TECLA  FOR PRESSIONADA, PARA BAIXO SE FOR PRESSIONADA A TECLA , PARA A DIREITA SE PRESSIONADA A TECLA  E PARA A ESQUERDA SE FOR PRESSIONADA A TECLA  . SE FOR UMA TECLA DE FUNÇÃO, NÃO FAZER NADA E SE FOR UMA TECLA DIFERENTE DESTAS, SAI DO PROGRAMA.