PRÉLAB  3

- What is the IOS command to change the MTU (Maximum Transmission Unit)  for an interface on a Cisco router ?

mtu valor

- How does a router determine whether datagrams to a particular host can be directly delivered through one of its interfaces ?

No roteador é armazenado uma tabela, indicando todas as interfaces que estão diretamente conectadas à ele. Quando o roteador recebe um datagrama, o mesmo compara o endereço IP de destino do datagrama ao endereço IP das interfaces conectadas ao roteador e suas respectivas máscaras. Se um endereço IP tiver o mesmo endereço do destino e mesma máscara de rede, então o datagrama é diretamente enviado ao destinatário.

- Which systems generate ICMP route redirect messages – routers, hosts, or both ?

Apenas roteadores geram pacotes ICMP de roteamento.

- What is the default maximum TTL value used by traceroute when sending UDP datagrams ?

30

- Describe the role of a default gateway in a routing table.

O gateway padrão é utilizado quando um roteador não consegue achar uma interface para rotear um determinado pacote. Se a rota for desconhecida, o roteador irá enviar o pacote para o endereço do gateway padrão.

- What is the network prefix of IP address 192.110.50.3/24?

192.110.50

- Explain the difference between a network IP address and a network prefix.

Um endereço IP da rede é um endereço composto por 32 bits, onde os bits que representam as interfaces são todos zerados. No prefixo de rede, os bits que representam as interfaces são todos omitidos.

- An organization has been assigned the network number 140.25.0.0/16 and it needs to create networks that supports up to 60 hosts on each IP network. What is the maximum number of networks that can be set up? Explain your answer.